Anleitung: Treiber-Installation und Update

Megasat Satmessgerät HD 3 Combo V2, HD 3 Kompakt V2, HD 4 Combo

Hinweis: Das Update-Tool und die Treiber können nur mit Windows Betriebssystemen bis Windows 7/8 (32/64-bit) angewendet werden. Windows 10 (64-bit) Systeme werden nicht unterstützt.

Bei Problemen oder nicht kompatiblen Systemen können Sie uns Ihr Gerät auch zum Update einsenden.

Treiber-Installation:

- Vergewissern Sie sich, dass das Messgerät ausgeschalten ist.

- Verbinden Sie das Messgerät mit Ihrem PC mit einem passenden USB-Kabel.

- Schalten Sie das Messgerät ein.

- Das Messgerät wird nun vom PC erkannt und installiert ggf. Treiber
(Die Installation kann ein paar Minuten dauern)

- Erstellen Sie einen Ordner auf Ihrer Festplatte (z. B.: C:\Drivers) und kopieren Sie die heruntergeladenen Dateien in diesen Ordner.

- Entpacken Sie die Dateien in diesen Ordner

- Starten Sie die Datei „inf-wizard.exe“ und folgen den Anweisungen.

- Klicken Sie beim ersten Fenster auf „Next“.

- Im nächsten Fenster („Device selection“) wählen Sie in der Liste das Messgerät aus und klicken auf „Next“.

- Im nächsten Fenster klicken Sie wieder auf „Next“.

- Nun muss eine „inf-Datei“ gespeichert werden. Wählen Sie den Ordner, den Sie erstellt haben (z. B.: C:\Drivers).

- Klicken Sie auf „Speichern“ und anschließend auf „Install Now“
(Die Installation kann bis zu 5 Minuten dauern)

- Anschließend ist die Treiber-Installation abgeschlossen.

Update:

- Starten Sie das Programm „MEG_DFU.exe“

- Drücken Sie den Button „Choose“ und wählen Sie die Firmware aus.

- Drücken Sie den Button „Upgrade“ um das Update zu starten.

- Warten Sie bis eine Meldung erscheint, dass das Update fertig ist.

- Schalten Sie das Messgerät wieder aus und trennen Sie die Verbindungen.

- Das Update ist nun abgeschlossen und das Messgerät kann wieder verwendet werden.